ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Военная топография является одним из важнейших предметов в подготовке

разведчика. Если он не владеет основами топографии, то нет особого смыс-

ла посылать его во вражеский тыл: он там просто-напросто не сможет выйти

в указанный квадрат, найти разыскиваемый объект, определить  его  точное

месторасположение и грамотно сообщить эти координаты в штаб.

Любой разведчик обязан владеть следующими  навыками:  по  определению

своей точки стояния на местности днем и ночью (по карте); по  ориентации

на местности с картой и компасом, а также без них; по подготовке  данных

для движения по азимутам; по съемке плана местности и нанесению на карту

разведанных объектов противника; по  целеуказанию  для  наведения  своей

авиации либо для корректировки артиллерийского огня.

Ориентирование на местности по карте и компасу большой  сложности  не

представляет. Но иногда разведчикам приходится действовать, не  имея  ни

карты, ни компаса. Поэтому при  подготовке  необходимо  особое  внимание

уделять привитию твердых навыков основных  приемов,  правил  и  способов

ориентирования на местности без карты и компаса.

Каждый разведчик должен уметь хорошо и быстро ориентироваться на раз-

личной местности и в  любую  погоду.  Это  определяется  характером  его

действий. Он не должен ввиду скрытности  действий  выходить  на  дороги,

подходить к населенным пунктам, не может также обращаться к местным  жи-

телям для того, чтобы убедиться в правильности ориентирования  или  нап-

равления движения. Маршрут движения разведчика (разведывательной группы)

может значительно изменяться или отклоняться от ранее намеченного  ввиду

складывающихся обстоятельств. Задача  разведчика  -  внести  необходимые

коррективы в маршрут движения и точно выйти в намеченный район (к объек-

ту).

Военные карты и пользование ими

Разведчик должен уметь пользоваться картой,  главным  образом  читать

ее.

Для этого необходимо в первую  очередь  определить,  какого  масштаба

карта, и знать условные топографические знаки.

В наших картах мерой масштаба служит сантиметр, а мерой  местности  -

метр или километр.

Наиболее применяемые карты в метрических мерах - это крупномасштабные

карты, к ним относятся следующие:

- карта в масштабе 250 м в 1 см (1:25 000);

- карта в масштабе 500 м в 1 см (1:50 000);

- карта в масштабе 1 км в 1 см (1:100 000).

Масштабы карт обозначаются в нижнем обрезе карты за рамкой.

Некоторые карты имеют так называемую координатную  сетку  (квадраты).

Ими можно пользоваться при целеуказании, причем вначале указывают  цифры

соответствующей горизонтали сетки, а затем цифры соответствующей  верти-

кали.

Масштаб карты можно определить следующим образом:

По координатной сетке. Для этого надо измерить  расстояние  на  карте

между линиями координатной сетки и определить, через сколько  километров

проведены эти линии.

По расстоянию между местными предметами. Для этого известное расстоя-

ние - число метров между двумя местными предметами на местности -  делят

на число сантиметров, заключающихся между изображениями  этих  предметов

на карте.

Зная, что на крупномасштабных картах каждое деление внутренней  рамки

равно одной минуте, то есть 1855 м на местности, можно, разделив 1855  м

на измеренное число сантиметров, в результате получить масштаб карты.

Ниже в таблице приводятся расстояния между линиями координатной  сет-

ки.

Расстояния между линиями    координатной сетки

Масштаб карты			Расстояния

по карте, см 	на местности, км

1:25 000                      4               1

1:50 000                      2               1

1:100000                      2               2

1:200 000	              1               2

Масштабом карты называется степень уменьшения линий и  расстояний  на

карте в сравнении с их действительными размерами на местности.

Масштабы изображаются дробью или чертежом. В  первом  случае  масштаб

носит название численного, а во втором - линейного.

В численном масштабе числитель - единица, а знаменатель - число,  по-

казывающее, во сколько раз линия и  расстояние  на  карте  меньше  соот-

ветствующих линий и расстояний на местности.

Например, если нам дан масштаб 1/10 000, или 1: 10 000, или  10  000,

то это значит, что каждой линии, взятой с карты, соответствует на  мест-

ности линия в 10 000 раз большая. Так, длина какой-либо линии в 10 см на

карте будет действительной величиной этой линии на местности  10х10  000

== 100 000 см, или 100 000/ 100 == 1000м, или 1 км.

Линейный масштаб представляет собой прямую линию, на которой отложено

несколько равных частей. Если линейный масштаб указан 100 м в 1  см,  то

каждый отрезок на карте, равный 1 см, соответствует действительной линии

местности, равной 100 м.

Для точных измерений на карте первый отрезок масштаба делится на нес-

колько равных частей.

Чтобы построить по численному масштабу, например, 1/25 000  линейный,

надо 25 000 разделить на 100, тогда частное 250 покажет, что  численному

масштабу 1/25 000 соответствует линейный масштаб 250 м в 1 см.

Чтобы от линейного масштаба перейти к численному, например, от  масш-

таба 500 м в 1 см, нужно 500 х 100, тогда численный масштаб  будет  1/50

000.

Определение своего местонахождения

Определение производится при помощи карты и местных предметов,  резко

бросающихся в глаза. При определении своего местонахождения нужно в точ-

ке стояния ориентировать карту, то есть повернуть ее так, чтобы ее  сто-

роны были направлены соответственно сторонам света (север,  восток,  юг,

запад), а изображенные на ней местные предметы совпадали с  направлением

на те же предметы на местности.

На любой карте вверху - всегда север, внизу - юг,  справа  -  восток,

слева - запад. Чтобы повернуть карту соответственно сторонам света, нуж-

но наложить компас диаметром СЮ на западную (восточную) рамку карты  или

на вертикальную линию километровой сетки карты, причем буквой С - в нап-

равлении северной рамки. Затем, освободив стрелку компаса, вращать карту

вместе с компасом до тех пор, пока северный конец стрелки не установится

против буквы С.

Ориентация карты по местным предметам

Зная положение местных предметов по отношению к  странам  света,  уже

легко определить свое местонахождение на местности и отметить эту  точку

на карте.

Чтобы найти на карте предмет, видимый на местности, нужно:

- стать лицом к указанному предмету;

- ориентировать карту;

- найти на карте точку своего стояния;

- мысленно провести линию от точки стояния к указанному  предмету  на

местности;

- по направлению этой линии искать на карте условный знак этого пред-

мета.

Чтобы найти на местности предмет, обозначенный на карте, нужно:

- ориентировать карту и найти на ней точку своего стояния;

- приложить на карте линейку к точке  стояния  и  к  условному  знаку

предмета; не сбивая ориентировки карты и не сдвигая линейки,  искать  на

воображаемом продолжении линии соответствующий предмет на местности. При

этом необходимо учитывать расстояние до него, предварительно  определен-

ное по карте.

Карта ориентируется по компасу на местности бедной ориентирами: в ле-

су, в пустынно-степных районах, а также если разведчик даже  приближенно

не знает точку своего стояния.

Азимуты и движение по азимутам

Азимут - это угол, образуемый между направлением на какой-либо  пред-

мет местности и направлением на север.

Азимуты отсчитываются от 0 до 360° по ходу часовой стрелки.

Определение азимута по компасу

Чтобы определить азимут на местности, надо:

- стать лицом в направлении предмета, на который требуется определить

азимут;

- ориентировать компас, то есть подвести  его  нулевое  деление  (или

букву С) под затемненный конец стрелки компаса;

- вращая компасную крышку, направить на предмет визирное приспособле-

ние;

- против указателя визирного приспособления, обращенного к  предмету,

прочесть величину азимута.

Чтобы определить на местности заданный азимут, надо:

- установить указатель визирного приспособления  компаса  точкой  над

делением, соответствующим величине заданного азимута;

- повернуть компас так, чтобы указатель визира находился впереди;

- поворачиваться самому вместе с компасом до тех  пор,  пока  нулевая

точка не совпадет с северным концом стрелки; направление указателя визи-

ра и будет направлением по заданному азимуту.

Совмещение визирной линии с направлением на предмет (цель) достигает-

ся многократным переводом взгляда с визирной линии на цель и обратно. Не

рекомендуется поднимать компас до уровня глаз, снижается точность  изме-

рения. Точность измерения азимутов с помощью компаса Андрианова  состав-

ляет плюс-минус 2-3°.

Движение по азимуту

Для движения по заданному азимуту надо:

- изучить на карте местность между исходным и конечным пунктами  дви-

жения и наметить маршрут, легко распознаваемый по местным предметам;

- начертить избранный маршрут на  карте  и  определить  азимуты  всех

звеньев маршрута;

- определить на карте длину каждого звена маршрута в шагах (пара  ша-

гов в среднем равна 1,5 м);

- все данные для движения записать в полевую книжку  в  виде  таблицы

или схематичного чертежа.

Придя на исходный пункт, следует:

- ориентироваться по компасу;

- установить указатель подвижного кольца компаса против отсчета, рав-

ного величине азимута первого звена маршрута (в нашем примере - 335°);

- плавно поворачивать компас до тех пор, пока нулевое деление не сов-

падет с северным концом стрелки; тогда визирное приспособление будет по-

казывать направление движения по азимуту - 335°;

- в этом направлении выбрать какой-нибудь предмет и идти на него. По-

дойдя к предмету, нужно проверить ориентировку компаса и продолжить путь

до первой поворотной точки;

- у первой поворотной точки нужно установить  по  компасу  азимут  на

следующий поворотный пункт и двигаться на него так же, как из  исходного

пункта.

Определение азимутов на карте транспортиром

Вначале выбранные по маршруту движения ориентиры соединяют прямой ли-

нией, но так, чтобы эта линия пересекала хотя бы  одну  из  вертикальных

линий километровой сетки.

Затем измеряют транспортиром угол  от  северного  направления  верти-

кальной линии километровой сетки по ходу часовой стрелки до  направления

на предмет. При этом транспортир прикладывается к вертикальной линии ки-

лометровой сетки так, чтобы риска  (черточка)  на  линейке  транспортира

совпадала с той точкой, где прочерченное направление  пересекает  верти-

кальную линию километровой сетки, а крайние деления  транспортира  (0  и

180) совместились с направлением этой линии.

На рисунке по направлению "сарай - овраг" азимут равен 65°,  по  нап-

равлению "сарай - мост" 274° 080°+94°= 274°).

Далее, уменьшив или увеличив измеренные углы на  величину  отклонения

магнитной стрелки, получим магнитные азимуты.

Отклонением магнитной стрелки или поправкой направления называют угол

между вертикальной линией километровой сетки и стрелкой компаса (магнит-

ным меридианом). Данные о величине склонения стрелки всегда  даются  под

южной (нижней) стороной рамки карты в виде схемы и текста.

Определение магнитных азимутов

Выполняется в отличие от вышеизложенного на ориентированной  карте  с

учетом магнитного склонения. Магнитное склонение бывает или восточное со

знаком "+" или западное со знаком "-". Зная  величину  и  знакотклонения

нетрудно совместить направление одной из сторон рамки листа  карты  (за-

падное или восточное) с направлением истинного меридиана

При совмещенном положении сторон рамки карты с направлением истинного

меридиана карта будет ориентирована точно.

Практически это делают так:

- установить на одну из боковых сторон карты компас так, чтобы  линия

север-юг шкалы компаса совпала с направлением этой стороны рамки, а ноль

(С) на шкале был направлен к северной стороне рамки карты;

- отпустить тормоз стрелки компаса и, когда стрелка успокоится, пово-

рачивать карту до тех пор, пока стрелка не станет своим северным  концом

против нулевого деления (С) шкалы компаса,

- повернуть карту не сдвигая компаса так, чтобы северный конец стрел-

ки встал против деления соответствующего величине и знаку склонения  для

данного листа карты.

- ориентированную таким образом карту закрепляют;

- соединить прямыми линиями ориентиры: овраг - сарай, сарай - камень;

- установить компас на прочерченной прямой между ориентиром так, что-

бы линия "север-юг" шкалы совпала с этим направлением, а нулевое деление

(С) было направлено в сторону движения;

- когда стрелка успокоится, сделать отсчет по шкале против  северного

конца стрелки; вычесть полученный отсчет из 360°, эта разность  и  будет

магнитный азимут.

Измерение расстояния между ориентирами

Измерение расстояния между ориентирами выполняют так:

- определяют длину отрезков на карте циркулем или линейкой;

- пользуясь масштабом карты, узнают какому  расстоянию  соответствуют

отрезки на местности;

Например, на карте масштаба 1: 25  000  измеренное  расстояние  между

двумя ориентирами равно 6,4 см. Величина масштаба 250 м в 1 см.

Расстояние будет 250 х 6,4 = 1600 м.

Данные необходимые для движения оформляют в  специально  составленной

схеме маршрута, или в виде таблицы.

Движение начинают с нахождения нужного азимута направления  движения.

В направлении движения желательно выбрать  и  запомнить  возможно  более

удаленный ориентир.  В  движении  ведут  отсчет  пройденного  расстояния

(обычно парами шагов).

В случае если ориентир не окажется в данной точке, в точке выхода ос-

тавляют знак, или одного-двух бойцов, а ориентир разыскивают  в  радиусе

равном 0,1 расстояния пройденного от предыдущего ориентира.

В движении используют дополнительные ориентиры: линии электропередач,

реки, дороги и т.п.

Обход препятствий в зависимости от условий может совершаться одним из

следующим способов:

При наличии видимости через препятствие:

- заметить ориентир по направлению движения на противоположной сторо-

не препятствия;

- обойти препятствие и продолжить движение от замеченного  ориентира,

ширину препятствия определить любым способом и прибавить  к  пройденному

расстоянию;

При отсутствии видимости через препятствие, например, при обходе лес-

ного завала, а также в условиях ограниченной видимости: туман,  дождь  и

т.д.

Допустим, что движение совершалось по азимуту 65° и до остановки  пе-

ред препятствием пройдено 340 пар шагов. После изучения  местности  было

решено обход совершать с правой стороны. Определить  по  компасу  азимут

направления вдоль препятствия (от точки 1 на точку 2), продолжить движе-

ние по этому направлению, ведя счет парам шагов до правой  границы  пре-

пятствия. На рисунке азимут равен 145°, а пройденное  расстояние  -  180

пар шагов. Сделав остановку в точке 2, определяют по компасу направление

соответствующее первоначальному азимуту, по которому совершалось  движе-

ние до препятствия (65°)  и  продолжают  двигаться  до  выхода  за  пре-

пятствие. Счет парами шагов ведется от точки 2  до  точки  остановки  за

препятствием (точка 3). На рисунке пройденное расстояние равно  270  пар

шагов. Из точки 3 движение совершается влево по обратному  азимуту  нап-

равления от точки 1 до точки 2 (на рисунке обратный азимут  равен  325°)

до тех пор, пока не будет пройдено расстояние, равное 180 пар шагов  (на

рисунке до точки 4). На точке 4 определяют направление по первоначально-

му азимуту (65°) и прибавив  к  пройденному  расстоянию  до  препятствия

расстояние от точки 2 до точки 3, продолжают движение к новому  ориенти-

ру.

Бойцам надо запомнить, что обратный азимут отличается от  прямого  на

180 градусов. Например, Ам = 330, обратный азимут будет 330-180 = 150 Ам

= 30, обратный будет 180+30 = 210.

Перевод длины каждого участка между ориентирами в пары шагов: от ори-

ентира 1 до ориентира 2 будет 1200м. 1200: 1,5 = 800 п.ш. (1,5 м - сред-

няя длина 2-х пар шагов).

Ориентирование на местности

Ориентироваться на местности, это значит найти направления на стороны

света (север, юг, восток и запад) и определить свое местонахождение.

Для отыскания направления по сторонам света вначале  определяют  нап-

равление север - юг; после чего, став лицом к северу, определяющий будет

иметь направо - восток, налево - запад.

Стороны света обыкновенно находят по компасу, а при отсутствии его  -

по Солнцу, Луне, звездам и по некоторым признакам местных предметов.

По компасу

При помощи компаса наиболее удобно и быстро можно  определить  север,

восток, юг, запад. Для этого нужно компасу придать горизонтальное  поло-

жение, освободить от зажима стрелку, дать ей успокоиться.  Тогда  темный

конец ее будет направлен на север.

Для определения точности отклонения направления движения от направле-

ния на север или для определения положений точек местности по  отношению

к направлению на север и отсчета их, на компасе нанесены деления, из ко-

торых нижние обозначены в градусных мерах (наименьшее деление равно 3°),

а верхние деления угломера в десятках "тысячных". Градусы  отсчитываются

по ходу часовой стрелки от О до 360°, а деления угломера -  против  хода

часовой стрелки от 0 до 600°. Нулевое деление находится у буквы "С" (се-

вер), там же нанесен светящийся в темноте треугольник, заменяющий в  не-

которых компасах букву "С". Под буквами "В" (восток), "Ю" (юг), "3" (за-

пад) нанесены светящиеся точки.

На подвижной крышке компаса имеется визирное приспособление (прицел и

мушка), против которых укреплены светящиеся указатели, служащие для обо-

значения направления движения ночью.

В армии наиболее распространены компас системы Андрианова и  артилле-

рийский компас.

Компас Андрианова позволяет производить отсчеты в градусах и в тысяч-

ных. Надписи на неподвижной шкале градусных делений  (цена  деления  3°)

даны по часовой стрелке через 15°, а тысячных - в  обратном  направлении

через 500 тысячных (5-00). Визирное приспособление подвижно.

Артиллерийский компас отградуирован только в тысячных с ценой деления

100 тысячных (1-00) по часовой стрелке. Визирное  приспособление  непод-

вижно, а вращается шкала (лимб), что позволяет, не меняя положение  ком-

паса, быстро совмещать нулевое деление лимба с северным концом магнитной

стрелки. Зеркало на откидной крышке позволяет при визировании на предмет

контролировать ориентирование компаса и производить отсчет по лимбу.

Очень удобен для пользования разведчиков спортивный  компас,  стрелка

которого помещена в специальную жидкость, поэтому она быстро  успокаива-

ется и почти не колеблется при движении.

По Солнцу

Места восхода и захода Солнца по временам года различны: зимой Солнце

восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе; летом Солнце  восходит

на северо-востоке, а заходит на северо-западе; весной  и  осенью  Солнце

восходит на востоке, а заходит на западе.

В полдень Солнце всегда находится в направлении юга.  Самая  короткая

тень от местных предметов бывает в 13 часов, и направление тени от  вер-

тикально расположенных местных предметов в это время будет указывать  на

север. В таблице приведено расположение Солнца в разное время года.

Положение Солнца в разное время года

Положение Солнца  Февраль, март, апрель,     Май, июнь, июль	Ноябрь,

август, сентябрь, октябрь	             декабрь, январь

Ни востоке		В 7 часов		В 8 часов	Не видно

На юге			13			13		В 13 часов

На западе		19			18		Не видно.

По Солнцу и часам

Надо направить часовую стрелку на Солнце, и  угол,  образуемый  между

направлением часовой стрелки и цифрой 1 (13 часов) циферблата, разделить

воображаемой линией пополам. Линия, разделяющая этот угол,  укажет  нап-

равление: впереди - юг, сзади - север.

При этом надо помнить, что до 13 часов нужно делить левый угол, а  во

вторую половину дня - правый угол.

По Полярной звезде

Полярная звезда всегда находится  на  севере.  Чтобы  найти  Полярную

звезду, надо сначала найти  созвездие  Большой  Медведицы,  напоминающее

ковш, составленный из семи довольно ярких звезд, затем через две крайние

правые звезды Большой Медведицы а и б мысленно провести линию, на  кото-

рой отложить пять раз расстояние между этими крайними звездами, и  тогда

в конце этой линии найдем Полярную звезду, которая, в свою очередь,  на-

ходится в хвосте другого созвездия, называемого Малой  Медведицей.  Став

лицом к Полярной звезде, мы получим направление на север.

По Луне

Страны света можно определить и по Луне, которая находится:

Страны света	В первую четверть	В полнолуние	В последнюю четверть

На востоке       -                       19 часов        01 час (ночи)

На юге          19 часов 		01 час (ночи) 	 07 часов (утра)

На западе	19 часов 		01 час (ночи)	 07 часов (утра)

По постройкам

К постройкам, которые довольно строго ориентированы по сторонам гори-

зонта, относятся церкви, мечети, синагоги.

Алтари и часовни христианских и лютеранских церквей обращены на  вос-

ток, колокольни на запад.

Опущенный край нижней перекладины креста на куполе православной церк-

ви обращен к югу, приподнятый - к северу.

Алтари католических костелов располагаются на западной стороне.

Двери еврейских синагог и мусульманских мечетей обращены примерно  на

север, их противоположные стороны направлены: мечетей - на Мекку в  Ара-

вии, лежащую на меридиане Воронежа, а синагог - на Иерусалим в  Палести-

не, лежащий на меридиане Днепропетровска.

Кумирни, пагоды, буддийские монастыри фасадами обращены на юг.

Выход из юрт обычно делают на юг.

В домах сельской местности больше окон в жилых помещениях прорубается

с южной стороны, а краска на стенах строений с южной  стороны  выцветает

больше и имеет жухлый цвет.

В больших массивах культурного леса определить стороны горизонта мож-

но по просекам, которые, как правило, прорубаются строго по  линиям  се-

вер-юг и восток-запад, а также по надписям номеров кварталов на столбах,

установленных на пересечениях просек. На каждом таком столбе  в  верхней

его части и на каждой из четырех граней проставляются цифры -  нумерация

противолежащих кварталов леса; ребро между двумя гранями  с  наименьшими

цифрами показывает направление на север (нумерация кварталов лесных мас-

сивов в СНГ идет с запада на восток и далее на юг).