Предсказание погоды

В целях  заблаговременного  планирования  своих  действий  необходимо

уметь предсказывать погодные условия на ближайшее  будущее.  Предсказать

погоду или ее изменение можно  по  различным  местным  признакам.  Таких

признаков много. Это оптические явления в атмосфере,  характер  облаков,

температура воздуха, направление ветра, поведение животных, птиц,  насе-

комых, растений и многие другие признаки. Чем больше признаков подтверж-

дают одно и то же состояние погоды, тем вернее прогноз.

Для определения погоды можно использовать простейшие  приспособления.

Одно из них приготовила сама природа - это высушенный ковыль.  Он  чутко

реагирует на все изменения в атмосфере, при  ясной  погоде  его  метелка

скручивается в спираль, а при увеличении влажности воздуха  распрямляет-

ся.

При необходимости можно изготовить самодельный  барометр.  Для  этого

нужно отрезать небольшую часть (10-15 см) ствола молодой  ели  вместе  с

веткой и очистить от коры. Ствол закрепляется неподвижно, а ветка  оста-

ется свободной. Ветка будет реагировать на изменения погоды, опуская ко-

нец перед дождем, и поднимая его вверх перед  ясной  погодой.  Амплитуда

движения ветки зависит от ее длины, при длине в 3040 см она может дости-

гать 10-15 см. Изучив способности ветки, надо рядом с ее концом  сделать

пометки "ясно", "переменно", "пасмурно" и пользоваться как обычным баро-

метром.

Признаки устойчивости ясной погоды:

- давление в течение нескольких дней непрерывно повышается или  оста-

ется неизменно высоким;

- температура воздуха сохраняет устойчивый суточный ход:  летом  днем

жарко, ночью прохладно; зимой - ночью сильный мороз, днем мороз  ослабе-

вает, к вечеру снова усиливается;

- ветер также сохраняет устойчивый  суточный  ход:  ночью  безветрие,

днем ветер усиливается, а к  вечеру  стихает,  дым  поднимается  столбом

вверх;

- облачность отсутствует или рваные кучевые облака движутся  по  нап-

равлению приземного ветра, к вечеру исчезают;

- ночь ясная, небо усеяно звездами, луна яркая, заря  золотистая  или

бледно-розовая;

- ночью выпадает обильная роса (зимой иней); утром сильный туман, ис-

чезающий после восхода солнца;

- лягушки громко квакают;

- ласточки летают высоко, чайки сидят на воде,  лесные  птицы  громко

поют;

- муравьи проявляют высокую активность; на траве  и  кустах  обильная

паутина; мошки вьются столбе"; - цветы растений широко раскрыты; -  угли

в костре быстро покрываются золой.

Признаки перемены ясной погоды на пасмурную:

- давление понижается и чем быстрее, тем вернее признак;

- температура воздуха в зимнее время повышается, в летнее -  уменьша-

ется разница между дневной и ночной температурой;

- ветер усиливается, меняет направление, суточные колебания ослабева-

ют или исчезают совсем; дым стелется по земле;

- облачность увеличивается, появляются перисто-когтистые или  кучевые

башневидные облака; движение облаков не совпадает с направлением призем-

ного ветра;

- солнце садится за тучи, заря красная, ночью звезд и луны  не  видно

или вокруг них наблюдается венец;

- ночью росы нет, туман с восходом солнца не рассеивается;

- лягушки молчат;

- ласточки летают над землей, чайки собираются на берегу и купаются в

пыли, звуков лесных птиц не слышно;

- муравьи прячутся в муравейники, насекомых в воздухе и на  растениях

не видно, пчелы возвращаются в ульи, черви выползают на поверхность зем-

ли;

- цветки растений закрываются, в пазухах листьев видны капельки воды;

запахи растений усиливаются;

- угли костра ярко тлеют, соль отсыревает.

Признаки устойчивой ненастной погоды:

- давление низкое, в течение суток не меняется;

- температура воздуха постоянная с малой суточной амплитудой;

- направление ветра не изменяется, скорость остается значительной;

- небо сплошь затянуто слоистыми и слоистодождевыми облаками;

- ночью луны и звезд, а днем и солнца не видно;

- осадки (снег или дождь) умеренные, непрерывно идущие в течение дол-

гого времени, или сильные, идущие с перерывами;

- животные, птицы и насекомые прячутся в укрытиях;

- соцветия растений закрыты и опущены.

Признаки перемены ненастной погоды к ясной:

- давление повышается;

- температура воздуха понижается;

- направление ветра изменяется, его скорость уменьшается;

- в слоистых облаках образуются просветы, появляются перистые облака,

которые исчезают к вечеру;

- осадки временами усиливаются; во время дождя появляется радуга;

- птицы садятся на землю, в лесу слышны их звуки;

- пауки вечером спускаются по своей паутине, появляются комары и мош-

ки; пчелы вылетают собирать мед;

- листья папоротника закручиваются вниз, соцветия растений  раскрыва-

ются.

Кроме этих признаков существует много других,  которые  соответствуют

только определенным районам местности. Их необходимо изучать  и  запоми-

нать с целью использования как в экстремальных условиях, так и в повсед-

невной жизни.

Оборудование укрытий от непогоды

Безопасный, полноценный отдых в  условиях  автономного  существования

возможен только в оборудованном укрытии.

При подборе места укрытия учитываются такие факторы,  как  защита  от

ветра и холода, близость топлива и воды, отсутствие насекомых, недоступ-

ность для хищных животных и ядовитых змей. В то же время оно должно поз-

волять вести наблюдение за подходами и воздушным пространством.

Вид укрытия зависит от имеющихся средств и наличия времени. Однако  в

любом случае оно должно решать основную задачу - укрывать людей от  неб-

лагоприятных погодных условий и сохранять тепло костра и тела  человека.

В связи с этим укрытие должно быть небольшим, обеспечивать  водонепрони-

цаемость и непродуваемость ветром. Необходимо также обеспечить в укрытии

соответствующую вентиляцию, чтобы не задохнуться от скопления углекисло-

го или угарного газа. О наличии угарного газа в укрытии говорит  синева-

тый цвет пламени на углях костра, о скоплении углекислого газа -  желто-

ватый цвет пламени.

При кратковременном пребывании на одном месте (до 7-10 дней)  развед-

чики сооружают простейшие укрытия (шалаши, навесы, чумы),  устанавливают

палатки, используют пещеры. Укрытия должны быть замаскированы, обеспечи-

вать быстрый и скрытный уход в случае обнаружения противником.

Для устройства и оборудования временных укрытий применяют местные ма-

териалы, плащ-палатки, парашюты. Плащ-палатки используют для  устройства

палаток и навесов.

Палатка на одного человеке устраивается из одного комплекта  плащ-па-

латки. Полотнище подпирают с одной стороны стойкой и оттяжкой и прикреп-

ляют во всех углах приколышами.

Походная палатка на шесть человек вырытым котлованом  оборудуется  из

пяти комплектов плащ-палаток в следующем порядке:

- отрывают котлован прямоугольной формы размером по низу 2,5 х 3,3 м,

глубиной 0,6 м с отсыпкой вынутой земли по краям высотой 0,3 м; с корот-

кой стороны отрывают лаз шириной 1,3 м;

- тремя веревками сшивают пять полотнищ таким образом, чтобы с  одной

стороны было два полотнища, а с другой -  три;  одно  крайнее  полотнище

служит для закрытия лаза;

- сшитый намет устанавливают над котлованом  на  стойки,  укрепляемые

оттяжками; края намета крепят по углам и в середине концами  шнуровочных

веревок к приколышам.

Походная палатка на шесть человеке установкой  на  поверхности  земли

устраивается из шести комплектов плащ-палаток в следующем порядке:

- двумя веревками сшивают четыре полотнища двускатной части  палатки,

а также пришнуровывают к ней сложенные треугольниками остальные два  по-

лотнища, образующие торцы палатки; полотнище со стороны  входного  торца

делают откидным, пришнуровывая только одну его кромку;

- поднимают сшитый намет на три собранные стойки и крайние из них ук-

репляют оттяжками;

- растягивают намет и привязывают его концами шнуровочных  веревок  и

приколышами.

В жарких районах из плащ-палатки можно соорудить  простейшие  навесы,

которые защитят от палящих лучей солнца и в то  же  время  будут  хорошо

проветриваемы. В жаркое время не рекомендуется размещаться  на  отдых  в

глубоких ямах, впадинах, где нет свободной вентиляции воздуха. Не следу-

ет размещаться в развалинах, у дувалов, в пещерах - в таких местах обыч-

но имеется много клещей, укус которых может вызвать заражение.

В лесу устроить и замаскировать укрытие несложно как в зимнее, так  и

в летнее время. Из веток, жердей, наваленных деревьев сооружают  шалаши,

заслоны-навесы.

Заслоны-навесы устраивают по возможности возле деревьев, используя их

в качестве опор для остова. На деревьях укрепляют горизонтальный  прогон

из накатника, опирают на него наклонные жерди на расстоянии 1 м одна  от

другой и укладывают поперечную обрешетку. При отсутствии деревьев  остов

навеса опирают на козелки, связываемые из жердей.

Навес покрывают ветками, камышом, соломой или полотнищами  плащ-пала-

ток.

Шалаши лучше, чем заслоны, защищают от непогоды, дают больше  удобств

для отдыха и возводятся на стоянках длительностью более суток.

Шалаши устраивают из жердей, лыж, ветвей и хвороста. Они бывают двус-

катные и конусные. Для зимнего времени наиболее пригодны  конусные,  так

как в них можно разводить костры.

Двускатный шалаш устраивают так:

- на расчищенной площадке отрывают две параллельные канавки длиной по

5 м на расстоянии 5 м одна от другой;

- связывают из жердей две прямоугольные рамы размерами в осях крайних

жердей 4,5 х 3 м, устраивают обрешетку и для жесткости каждую  раму  из-

нутри скрепляют диагональной схваткой;

- устанавливают рамы длинными сторонами в отрытые канавки и, наклонив

их одну к другой, соединяют вверху, образуя конек;

- канавки засыпают землей, а на конек укладывают жердь, скрепляя  ма-

териал кровли по обрешетке рам прижимными жердями,  располагаемыми  нак-

лонно, чтобы обеспечить сток воды;

- заделывают торцы шалаша плетнем, оставив в  одном  из  них  входной

проем;

- нижнюю часть шалаша обсыпают землей, закрывают проем плащ-палаткой;

- оборудуют места для отдыха, выстилая их соломой, лапником,  мелкими

ветвями.

Конусный шалаш жердей и хвороста устраивают в таком порядке:

- на расчищенной площадке вычерчивают окружность  радиусом  3  ми  на

ней, на равных расстояниях одна от другой, выкапывают ямки для установки

нижних концов жердей шалаша;

- заготавливают 15-20 жердей длиной 4,5-5 м, толщиной 6-7 м (в тонком

конце) и на каждой из них в 5-6 см от вершины делают кольцевую зарубку;

- заготовленные жерди укладывают по радиусам вершинами к центру и  по

зарубкам перевязывают их веревкой, образуя веревочное кольцо с промежут-

ками между жердям 5-6 см;

- связанные жерди одновременно поднимают так, чтоб  нижние  их  концы

стали в ямки на окружности, а веревочное кольцо  приняло  горизонтальное

положение;

- одновременно вращают жерди в одну сторону так, чтобы вверху образо-

валась горловина, а остов получил устойчивое положение;

- оплетают жерди ветвями или хворостом и по этой обрешетке устраивают

покрытие из веток или парашюта; зимой низ шалаша на высоту 1 м  обсыпают

снегом;

- оборудуют лежанки из хвороста и веток и завешивают вход плащ-палат-

кой;

- в центре шалаша откапывают ямку для костра; чтобы костер не  чадил,

устраивают подвод наружного воздуха к ямке, откапывая для этого  канавку

20 х 20 см; канавка перекрывается хворостом, по которому укладывают дерн

или землю.

Неплохим кратковременным укрытием, обеспечивающим в то же время хоро-

шую маскировку, могут служить снежные пещеры и ямы. Для устройства пеще-

ры в сугробе выкапывают тоннель длиной около 1 м, который затем расширя-

ют в стороны. Вход в пещеру закрывается снежным блоком  или  плащ-палат-

кой. Ямы накрывают каркасом из жердей или плащ-палатками  (брезентом)  и

заваливают снегом.

Не устраивая шалашей и хижин, можно  организовать  ночлег  охотничьим

способом. Для этого нужно разгрести снег, развести костер и хорошо прог-

реть землю. После этого сдвинуть костер в сторону,  на  прогретую  землю

уложить ветки хвойных деревьев, мох, мягкое снаряжение и накрыть  сверху

плащ-палаткой. Укладываться следует одетыми, плотной группой,  накрыться

брезентом или плащ-палатками.

При выборе мест укрытий в горах нужно учитывать возможность схода ла-

вин, камнепады, дождевые потоки и др. При установке  горной  палатки  из

снежных блоков выкладывается ветрозащитная стенка.

В сырой болотистой местности временное укрытие для отдыха устраивает-

ся таким образом, чтобы его пол (место для отдыха) находился выше уровня

болота на 40-60 см.

Рассмотренные виды укрытий по силам оборудовать только группе  людей,

на их сооружение необходимо затратить значительное время. Для  человека,

оставшегося в одиночестве, требуются более простые в сооружении укрытия.

С этой целью он должен максимально использовать  возможности  рельефа  и

растительности.

Для устройства простейшего укрытия можно использовать поваленное вет-

ром дерево с густой кроной. Для усиления защиты от дождя и  ветра  нужно

дополнительно обложить его корой или лапником. Быстро построить  укрытия

с помощью небольших жердей и веток деревьев можно используя  вывороты  и

толстые стволы деревьев.

С помощью плащ-палатки можно соорудить своеобразный  спальный  мешок.

Для этого надо выкопать небольшое углубление в  земле,  на  дно  уложить

слой лапника, а сверху укрыть его полотнищем. Лечь в образовавшуюся пос-

тель, укрыться второй половиной плащ-палатки и закопать себя землей. Да-

же в холодную погоду это укрытие позволяет полноценно отдохнуть, так как

неплохо сохраняет тепло человеческого тела.

При наличии в районе хищных животных или ядовитых змей для безопасно-

го отдыха можно оборудовать укрытие на ветвях дерева.  Для  того,  чтобы

обезопасить себя от падений во время  сна,  необходимо  привязываться  к

стволу дерева.

В качестве постели можно использовать и плащпалатку, натянув ее между

деревьями в виде гамака, вместо перины внутрь ее нужно  набросать  сухие

листья или траву.